Testing IMU Aviorace

Introduzione

Il presente documento riporta i risultati delle prove eseguite sull'Inertial Measurement Unit (IMU) installato sulla nostra vettura prodotto da Aviorace. L'obiettivo delle prove era di verificare la corretta funzionalità dell'IMU e di identificare eventuali problemi di ricezione CAN  o di alimentazione.

Descrizione delle prove

Le prove sono state eseguite in due fasi:

- Prima accensione: l'IMU è stato acceso per la prima volta con una tensione di alimentazione di 12 V e una corrente di 20 mA. In questa fase, l'IMU non ha funzionato correttamente.

- Seconda accensione: dopo aver consultato l'ufficio tecnico di Aviorace, è stato stabilito che la corrente richiesta dall'IMU era di 120 mA. Pertanto, l'IMU è stato acceso nuovamente con una tensione di alimentazione di 12 V e una corrente di 120 mA.

IMMAGINI SETUP PROVA DA BANCO

Risultati delle prove

I risultati delle prove sono riportati nella seguente tabella:

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Tensione di alimentazione | 12 V |
| Corrente assorbita | 20-30 mA |
| Corrente richiesta ( da inserire sul generatore) | 120 mA |

Dai risultati delle prove, si evince che l'IMU richiede una corrente di 120 mA per funzionare correttamente, mentre la corrente assorbita è di 20-30 mA.

Configurazione dell'IMU

Inoltre, è stato stabilito che l'IMU può inviare valori anche senza la necessità di inviare messaggi CAN. Tuttavia, abbiamo deciso di inviare un ID CAN per impostare diversi valori.

REPROGRAM CAN ID:

| Byte 0: 0x01 | DEFAULT |
| --- | --- |
| Byte 1: 0xAO | DEFAULT |
| Byte2: 0x01 | DEFAULT |
| Byte3: 0x02 (ACC RANGE) | 12G |
| Byte4:0x01 (GYRO RANGE) | DEAFULT- 250 deg/s |
| Byte5:0x01 (BAUD RATE) | 500kbit/s |
| Byte6:0x00 | CAN HI |
| Byte7:0x00 | CAN LO |

POSITIONING CAN ID:

| Byte 0: 0x01 | DEFAULT |
| --- | --- |
| Byte 1: 0XA3 | DEFAULT |
| Byte2: 0xAA | DEFAULT |
| Byte3: 0xAA | DEFAULT |
| Byte4:0xAA | DEAFULT |
| Byte5:0x00 | VEDI MOUNTING |
| Byte6: 0x01 Acc frequency 3dB | 19hz -DEFAULT |
| Byte 7: 0x01 Gyro frequency 3dB | 32 hz |

ZERO OFFSET CAN ID:

| Byte 0: 0x01 | DEFAULT |
| --- | --- |
| Byte 1: 0XA1 | DEFAULT |
| Byte2: 0xAA | DEFAULT |
| Byte3: 0xAA | DEFAULT |
| Byte4:0xAA | DEFAULT |
| Byte5:0xAA | DEFAULT |
| Byte6:0xAA | DEFAULT |
| Byte7:0xAA | DEFAULT |

Conclusioni

In conclusione, le prove eseguite sull'IMU hanno evidenziato la necessità di una corrente di 120 mA per la sua corretta funzionalità. La configurazione dell'IMU è stata aggiornata di conseguenza. Ulteriori prove saranno eseguite per verificare la corretta ricezione dei valori dell’IMU.

Raccomandazioni

Si raccomanda di verificare regolarmente la corrente assorbita dall'IMU per garantire la sua corretta funzionalità. Inoltre, si consiglia di eseguire ulteriori prove per ottimizzare la configurazione dell'IMU e migliorare la sua precisione.